📝 DOCUMENTACIÓN FINAL — RELEASE 10

Simulador de Relojería Mecánica

Manual de Usuario y Documentación Técnica

Versión: Release 10 (V9.1)

Fecha: Julio 2026

Autor: Mario

Tecnología: JavaScript · p5.js · Arquitectura modular

# Índice

1. Introducción

2. Requisitos del Sistema

3. Instalación y Ejecución

4. Interfaz de Usuario

5. Guía de Uso

6. Características Avanzadas

7. Arquitectura del Sistema

8. Solución de Problemas

9. Historial de Cambios

10. Licencia y Créditos

11. Anexo — Inventario Completo de Archivos del Proyecto

# 1. Introducción

El Simulador de Relojería Mecánica es una herramienta interactiva diseñada para construir, analizar y visualizar mecanismos de relojería en un entorno digital. Desarrollado con p5.js, el simulador permite:

- Crear ejes y engranajes de forma interactiva

- Conectar componentes mediante restricciones cinemáticas

- Simular el movimiento de trenes de engranajes

- Analizar relaciones de transmisión y eficiencia

- Exportar e importar diseños completos

Filosofía del proyecto: el simulador es un laboratorio virtual de mecánica, no una animación. Su objetivo es permitir la experimentación, el análisis y la comprensión de mecanismos reales.

# 2. Requisitos del Sistema

## Navegadores Soportados

- Google Chrome (recomendado) ≥ 90

- Mozilla Firefox ≥ 88

- Microsoft Edge ≥ 90

- Safari ≥ 14

## Hardware Recomendado

- Procesador: 2 GHz o superior

- Memoria: 4 GB RAM

- GPU con soporte WebGL

## Dependencias

- p5.js (versión 2.3.0 o superior)

- Web Audio API (nativa del navegador)

# 3. Instalación y Ejecución

## Ejecución Local

- Descargar los archivos del proyecto

- Abrir index.html en un navegador compatible

- No se requiere servidor (los archivos se ejecutan localmente)

## Estructura de Archivos

/

├── index.html              # Página principal

├── sketch.js               # Punto de entrada y lógica principal

├── style.css               # Estilos CSS

├── MechanicalSystem.js     # Fachada del sistema

├── ComponentFactory.js     # Fábrica de componentes

├── TopologyManager.js      # Gestión de enlaces y geometría

├── InteractionManager.js   # Interacción y selección

├── Solver.js               # Resolución cinemática

├── Renderer.js             # Renderizado y caché

├── PropertyPanel.js        # Panel de control

├── Quadtree.js             # Índice espacial para búsquedas

├── Shaft.js                # Eje

├── Gear.js                 # Engranaje

├── GearMesh.js             # Engranamiento

├── InternalGearMesh.js     # Engranaje interno

├── RackPinionMesh.js       # Cremallera-piñón

├── Belt.js                 # Correa

├── Pulley.js               # Polea

├── Rack.js                 # Cremallera

├── LinearGuide.js          # Guía lineal

├── Carrier.js              # Portasatélites

├── Annulus.js              # Corona dentada

├── Hand.js                 # Aguja de reloj

├── Pendulum.js             # Péndulo

├── EscapementFactory.js    # Fábrica de escapes

├── SwissLeverEscapement.js # Escape suizo

├── CylinderEscapement.js   # Escape de cilindro

├── DetentEscapement.js     # Escape de cronómetro

├── VergeEscapement.js      # Escape de verge

├── AnalysisTools.js        # Herramientas de análisis

└── Escapement.js           # Clase base (legacy)

# 4. Interfaz de Usuario

## 4.1 Visión General

El panel de control se organiza en secciones fijas y plegables, permitiendo un acceso rápido a las funciones más utilizadas mientras se mantiene una interfaz ordenada.

🔧 TALLER DE RELOJERÍA                                    ← Cabecera

🔵 S1 seleccionado   ⚡ Motor  ω: 2.0 rad/s               ← Información del eje

X: [300]  Y: [275]  [🔓]  P: [Todos ▼]                    ← Coordenadas y planos

───────────────────────────────────────────────────────────

📦 COMPONENTES EN ESTE EJE                                 ← Sección plegable

[G1 ⚙️ 20d]  [G2 ⚙️ 30d]  [↳G3 ⚙️ 20d]

───────────────────────────────────────────────────────────

➕ CREAR Y AÑADIR                                          ← Sección fija

[⚙️ Engranaje ▼] [➕ Añadir] [🔵 Eje]

[🌿 Rama] [🪃 Péndulo] [🔄 Forklift] [⭕ Corona]

───────────────────────────────────────────────────────────

⚙️ INSPECTOR: G1                                           ← Sección plegable

Nom: [G1]  D:[20]  M:[5]  P:[0]

[🔗 Eng] [🔗 Cre] [Suizo ▼] [⏱️ Escape]

[✂️ Deseng]  ⚡[2.0] [⚡ ON] rad/s  [🌀 Orbita]

───────────────────────────────────────────────────────────

📊 ANÁLISIS Y TREN                                         ← Sección plegable

[🔄 Actualizar Análisis]

Ejes: 2  Engranajes: 2  Eficiencia: 97.0%

🔗 Tren: G1(20d) [x1.00] → G2(30d)  |  Reducción Total: x1.50

───────────────────────────────────────────────────────────

🗑️ ELIMINAR                                                ← Sección plegable

[🗑️ Componente]  [💣 Eje completo]

───────────────────────────────────────────────────────────

🎬  💾  📂  🔊  📊  🔁          P:[Todos ▼]                ← Barra inferior

## 4.2 Elementos del Panel

| Sección | Función |
| --- | --- |
| Cabecera | Muestra el nombre del proyecto |
| Información del eje | Muestra el eje seleccionado, su velocidad y estado del motor |
| Coordenadas | Edita la posición X/Y, bloquea el eje, selecciona plano de profundidad |
| Componentes | Lista todos los componentes montados en el eje seleccionado |
| Crear y Añadir | Botones para crear ejes, engranajes, poleas, agujas, etc. |
| Inspector | Edita las propiedades del componente seleccionado |
| Análisis y Tren | Muestra estadísticas, problemas de diseño y tren cinemático |
| Eliminar | Botones para eliminar componentes o ejes completos |
| Barra inferior | Herramientas globales (presentación, guardar, cargar, audio, análisis, comparar) |

# 5. Guía de Uso

## 5.1 Creación de un Mecanismo Básico

### Paso 1: Crear un Eje

- Haz clic en "➕ Nuevo Eje" (cuando no hay nada seleccionado)

- O selecciona un eje existente y haz clic en "🔵 Eje"

### Paso 2: Añadir un Engranaje

- Selecciona el eje

- En la sección "Crear y Añadir", selecciona "⚙️ Engranaje" en el combo

- Haz clic en "➕ Añadir"

### Paso 3: Editar Propiedades del Engranaje

- Selecciona el engranaje (aparece en la lista de componentes o haz clic en él)

- En el Inspector, edita: Nom (nombre), D (dientes), M (módulo), P (plano de profundidad)

### Paso 4: Conectar Engranajes

- Selecciona el engranaje que será el conductor

- En el Inspector, haz clic en "🔗 Eng"

- El panel entrará en modo de conexión (el botón se resalta)

- Haz clic en el engranaje que será el conducido

- Los ejes se reposicionan automáticamente para engranar correctamente

### Paso 5: Activar el Motor

- Selecciona el eje que será el motor

- En el Inspector, en la sección "⚡ Control del Motor": introduce una velocidad (ej. 2.0) y haz clic en "⚡ ON"

### Paso 6: Verificar el Movimiento

- Observa cómo los engranajes giran según la relación de transmisión

- En la sección "Análisis y Tren", verifica la reducción total

## 5.2 Añadir un Péndulo y Escape

### Paso 1: Crear un Péndulo

- Selecciona un eje

- En "Crear y Añadir", haz clic en "🪃 Péndulo"

### Paso 2: Crear una Rueda de Escape

- En el mismo eje o en otro, añade un engranaje

- Selecciona el engranaje

- En el Inspector, selecciona el tipo de escape en el combo (Suizo, Cilindro, etc.)

- Haz clic en "⏱️ Escape"

- El sistema creará el escape y congelará la rueda

### Paso 3: Conectar el Motor al Escape

- Asegúrate de que el motor esté conectado a la rueda de escape

- Activa el motor

- Observa cómo el péndulo oscila y el escape libera los dientes

## 5.3 Creación de un Tren Planetario

### Paso 1: Crear el Sol y el Planeta

- Crea un eje con un engranaje (Sol)

- Crea otro eje con un engranaje (Planeta)

- Conecta el Sol con el Planeta

### Paso 2: Crear el Carrier

- Selecciona el eje del Planeta

- En el Inspector, haz clic en "🌀 Orbita"

- El Planeta comenzará a orbitar alrededor del Sol

### Paso 3: Añadir la Corona

- Selecciona el eje del Sol

- En "Crear y Añadir", haz clic en "⭕ Corona"

- La corona se crea automáticamente con el número de dientes correcto

### Paso 4: Conectar la Corona

- Selecciona el engranaje del Planeta

- En el Inspector, haz clic en "⭕ Corona" (dentro de las acciones)

- El sistema creará un engranamiento interno

## 5.4 Análisis del Mecanismo

### Estadísticas del Sistema

- Ejes: número total de ejes

- Engranajes: número total de engranajes

- Engranamientos: número de conexiones entre engranajes

- Correas: número de transmisiones por correa

- Eficiencia: estimación de pérdidas por fricción

- Motor ω: velocidad del motor

- Motor Torque: torque estimado

### Problemas de Diseño

- Relaciones de transmisión extremas (< 0.1 o > 10)

- Engranajes con pocos dientes (< 6)

- Engranajes con demasiados dientes (> 200)

- Ejes sin carga (no conectados al tren)

### Tren de Reducción

- Muestra la cadena cinemática desde el motor hasta el eje seleccionado

- Cada paso muestra la relación de transmisión

- La reducción total se muestra al final

### Gráfico de Velocidades

- Barras horizontales que representan la velocidad de cada eje

- Los motores se muestran en color naranja

- Los ejes conducidos se muestran en color azul

# 6. Características Avanzadas

## 6.1 Modo Presentación

- Tecla: P (solo cuando el mouse está sobre el canvas)

- Efecto: oculta el panel de control, ajusta el zoom automático, cambia el fondo a oscuro

- Salir: presiona P de nuevo o haz clic en el botón "🎬 Salir"

## 6.2 Modo Comparativo

- Botón: 🔁 en la barra inferior

- Efecto: duplica el mecanismo y lo muestra lado a lado con el original

- Salir: haz clic en "❌ Salir Comparación"

## 6.3 Forklift (Copia de Mecanismos)

- Botón: 🔄 Forklift en "Crear y Añadir"

- Efecto: duplica un subgrafo completo (ejes, engranajes y enlaces)

- Desplazamiento: 200px a la derecha, 100px abajo

## 6.4 Exportación e Importación

- Guardar: 💾 en la barra inferior

- Cargar: 📂 en la barra inferior

- Formato: JSON con metadatos, sesión (cámara, audio) y diseño

- Compatibilidad: soporte para formato antiguo (pre-V9.0)

## 6.5 Control de Audio

- Botón: 🔊 en la barra inferior

- Onda: forma de onda (sine, square, sawtooth, triangle, custom)

- Tic / Toc: frecuencias de los sonidos de "tic" y "toc"

- Caída: tiempo de decaimiento

- Volumen: nivel de volumen

## 6.6 Análisis Avanzado

- Botón: 📊 (Análisis) en la barra inferior

- Contenido: estadísticas del sistema, problemas de diseño, gráfico de velocidades, tren de reducción

## 6.7 Selector de Planos (Visión 2.5D)

- Control: P: en la fila de coordenadas o en la barra inferior

- Opciones: "Todos", "0", "1", "2"

- Efecto: filtra la visualización por plano de profundidad

# 7. Arquitectura del Sistema

## 7.1 Principios de Diseño

- Una clase, una responsabilidad: cada clase resuelve un único problema.

- Separación absoluta entre simulación y renderizado: el motor mecánico nunca depende de p5.js.

- MechanicalSystem es el propietario del sistema: toda creación y eliminación se realiza mediante MechanicalSystem.

- El eje es el elemento fundamental: la velocidad angular pertenece al eje, nunca al engranaje.

- Las restricciones son independientes: GearMesh representa únicamente una relación cinemática.

- El código debe ser extensible: nuevas funcionalidades se añaden mediante nuevas clases.

- No romper compatibilidad: todo mecanismo construido con una versión estable debe seguir funcionando.

- La API debe parecer mecánica: describe mecanismos, no detalles de programación.

- Mantener el Roadmap: durante una versión estable no se modifica el orden del roadmap.

- Documentar antes de ampliar: toda modificación importante se refleja en la documentación.

- El simulador es un laboratorio: prioriza la capacidad de análisis sobre la apariencia gráfica.

- La arquitectura es un activo: una solución rápida que degrade la arquitectura nunca será aceptada.

- Evolución controlada: cada etapa finaliza con una base estable antes de iniciar la siguiente.

## 7.2 Diagrama de Clases

MechanicalSystem (Fachada)

├── ComponentFactory (Creación de componentes)

│   ├── createShaft()

│   ├── createGear()

│   ├── createPulley()

│   ├── createRack()

│   ├── createHand()

│   ├── createPendulum()

│   ├── createEscapement()

│   └── createAnnulus()

├── TopologyManager (Geometría y enlaces)

│   ├── restoreMesh()

│   ├── restoreBelt()

│   ├── afterGeometryChange()

│   ├── connectGears()

│   ├── disconnectComponent()

│   └── validateAllMeshes()

├── InteractionManager (Interacción)

│   ├── selectShaft()

│   ├── findShaftAt()

│   ├── beginDrag()

│   ├── endDrag()

│   ├── dragTo()

│   └── getKinematicData()

├── Solver (Resolución cinemática)

│   ├── solve()

│   └── propagateFrom()

├── Renderer (Renderizado)

│   ├── draw()

│   ├── drawGear()

│   ├── drawShaft()

│   ├── drawPendulum()

│   ├── drawAnchor()

│   └── invalidateCache()

└── PropertyPanel (Interfaz)

├── update()

├── updateEditor()

├── createCollapsibleSection()

└── buildInspectorSection()

## 7.3 Flujo de Datos

Usuario → PropertyPanel → MechanicalSystem

↓

ComponentFactory (creación)

↓

TopologyManager (geometría)

↓

Solver (cinemática)

↓

Renderer (visualización)

↓

Canvas

# 8. Solución de Problemas

## 8.1 Problemas Comunes

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| El panel no se ve completo | Asegúrate de que el zoom del navegador esté al 100% |
| No puedo seleccionar un eje | Haz clic en el centro del eje (círculo blanco) |
| Los engranajes no giran | Activa el motor (⚡ ON) y asegúrate de que haya conexiones |
| El sonido no funciona | Verifica que el audio esté activado en el navegador |
| El modo presentación no se activa | Asegúrate de que el mouse esté sobre el canvas al presionar "P" |

## 8.2 Errores de Rendimiento

| Síntoma | Posible Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Pantalla negra | Fuga de memoria en renderizado | Recarga la página, reduce el número de engranajes grandes |
| Ralentización | Demasiados componentes | Reduce el número de engranajes o usa engranajes más pequeños |
| Consumo de memoria | Buffer de renderizado | La versión 9.1 corrige este problema |

## 8.3 Errores en Consola

| Error | Solución |
| --- | --- |
| Cannot read properties of undefined | Verifica que el componente esté seleccionado correctamente |
| Failed to execute 'drawImage' | Recarga la página, problema de contexto WebGL |
| playTickSound is not defined | Verifica que la función esté definida en sketch.js |

# 9. Historial de Cambios

## Release 10 (V9.1) — Julio 2026

### Corrección Crítica

- Fuga de memoria de GPU en renderizado de engranajes

- cacheDirty ahora libera buffers con .remove()

- Estabilidad mejorada con engranajes grandes

### Mejoras

- Tecla "P" solo funciona con el mouse sobre el canvas

- Limpieza de código de depuración

## Release 9 (V9.0) — Julio 2026

### Refactorización Arquitectónica

- Patrón Fachada: MechanicalSystem dividido en módulos

- ComponentFactory, TopologyManager, InteractionManager

### Optimizaciones

- Validación de escape (11.4)

- Detección robusta de cruce (11.2)

- Cache de enlaces (11.6)

- Limpieza de JSON (11.5)

- Búsqueda espacial Quadtree (11.1)

- Renderizado cache (11.7)

## Release 8 (V8.1) — Junio 2026

- Visión 2.5D y Planos de Profundidad

- Selector de planos en el panel

## Release 7 (V8.0) — Junio 2026

- Motor de historial (Ctrl+Z)

- Reglas dinámicas (Rulers)

- Snap a cuadrícula

- Entrada de coordenadas manual

- Bloqueo de ejes (🔒)

## Release 6 (V7.0) — Junio 2026

- Componente Hand.js (agujas)

- Selector coaxial genérico

- Nombre de ejes editable

- Botón de desengranaje (✂️)

- Indicador de giro con memoria

## Release 5 (V6.0) — Junio 2026

- Motor de audio nativo (Web Audio API)

- Exportación/importación a JSON

- UI de persistencia

## Release 4 (V5.0) — Junio 2026

- Interfaz de panel contextual

- Grilla técnica adaptativa

- Transparencia de engranajes coaxiales

- Resaltado del motor

## Release 3 (V4.0) — Junio 2026

- Sistema de selección de múltiples péndulos

- "Añadir rama al motor"

- Detección de choques cinemáticos

- Corrección crítica de restoreMesh

## Release 2 (V3.0 – V3.1) — Junio 2026

- Esfera de reloj (Dial Overlay)

- Agujas proyectadas

- Segundero de precisión (híbrido)

- Modelado del Áncora (Pallet Fork)

## Release 1 (V2.0 – V2.2) — Junio 2026

- Motor bidireccional en el Tick

- Física de péndulo real (integración de Euler)

- Amortiguación (fricción)

- Inyección de energía (impulso)

- Tren de minutos y horas automático

- Sistema de cámara 2D (zoom, pan)

# 10. Licencia y Créditos

## Autor

- Mario — Diseño, desarrollo y arquitectura

## Tecnologías

- p5.js — Biblioteca de gráficos y animación

- Web Audio API — Síntesis de sonido en tiempo real

- JavaScript (ES6) — Lenguaje de programación

## Inspiración

- Relojería mecánica tradicional

- Simuladores de engranajes y mecanismos

- Herramientas de diseño asistido por computadora (CAD)

## Agradecimientos

- Comunidad de p5.js por la documentación y ejemplos

- Anthropic Claude Sonnet 4.6 por asistencia en desarrollo

📝 Notas Finales: el Simulador de Relojería Mecánica es una herramienta en constante evolución. Esta documentación corresponde a la versión Release 10 (V9.1). Para reportar errores o sugerir mejoras, consulta el repositorio del proyecto.

© 2026 — Simulador de Relojería Mecánica

# Anexo — Inventario Completo de Archivos del Proyecto

Versión: Release 10 (V9.1)   |   Fecha: 25 de julio de 2026   |   Total de archivos: 31 (30 JS + 1 HTML + 1 CSS)

### 1. AnalysisTools.js (5.033 KB)

Descripción: Herramientas de diagnóstico y análisis cinemático del mecanismo. Proporciona estadísticas, detección de problemas de diseño y visualización de datos.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa las herramientas con referencia al sistema

- getTorqueAt(shaft) — Calcula el torque estimado en un eje

- getAllTorques() — Devuelve el torque de todos los ejes

- getEfficiency() — Calcula la eficiencia del tren de engranajes

- getDesignIssues() — Detecta problemas de diseño (relaciones extremas, dientes insuficientes)

- getSpeedChartData() — Genera datos para el gráfico de velocidades

- getSummary() — Devuelve un resumen ejecutivo del mecanismo

### 2. Annulus.js (881 bytes)

Descripción: Representa una corona dentada (engranaje interno) para trenes planetarios. Los dientes apuntan hacia el interior.

Métodos:

- constructor(shaft, teeth, module, name) — Inicializa la corona

- updateGeometry() — Calcula radios y geometría interna

- get angle() — Devuelve el ángulo del eje

- get x() — Devuelve la posición X

- get y() — Devuelve la posición Y

- get node() — Devuelve el eje asociado

### 3. Belt.js (1.039 KB)

Descripción: Representa una transmisión por correa entre dos poleas. Soporta correas directas y cruzadas.

Métodos:

- constructor(driver, driven, crossed) — Inicializa la correa

- ratio() — Calcula la relación de transmisión (diámetros inversos)

- propagate(fromNode, toNode) — Propaga velocidad entre poleas

- clearGeometry() — Limpia los puntos de tangencia

- get isValid() — Verifica si la correa es válida

### 4. Carrier.js (2.493 KB)

Descripción: Implementa un portasatélites para trenes planetarios. Resuelve la cinemática de engranajes epicicloidales mediante la ecuación de Willis.

Métodos:

- constructor(system, centerShaft, planetShaft) — Inicializa el carrier

- update(dt) — Actualiza la posición orbital y rotación de los planetas

- calculateOmega() — Calcula la velocidad del portasatélites usando la ecuación de Willis

- get attachedShafts() — Devuelve los ejes conectados

### 5. ComponentFactory.js (10.686 KB)

Descripción: Fábrica de componentes mecánicos. Centraliza la creación de todos los elementos del sistema.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa con referencia al sistema

- createShaft(x, y) — Crea un nuevo eje

- createShaftAt(x, y) — Crea un eje en una posición específica

- createGear(teeth, module, name, plane) — Crea un engranaje

- createMesh(gearA, gearB) — Crea un engranamiento

- createBelt(driver, driven, crossed) — Crea una correa

- getNodes() — Devuelve todos los nodos (ejes y guías)

- createGuide(x, y, angle) — Crea una guía lineal

- createCarrier(centerShaft, planetShaft) — Crea un portasatélites

- findAnnulusFor(planetShaft) — Encuentra la corona asociada

- createHand(type) — Crea una aguja

- mountHand(hand, shaft) — Monta una aguja en un eje

- removeHand(hand) — Elimina una aguja

- createPendulum(shaft, length, amplitude, frequency) — Crea un péndulo

- createEscapement(pendulumShaft, escapeGear, type) — Crea un escape (con validación)

- createRack(teeth, module, name, plane) — Crea una cremallera

- mountRack(rack, guide) — Monta una cremallera en una guía

- createRackPinionMesh(pinion, rack) — Crea un engranaje cremallera-piñón

- createAnnulus(teeth, module, name) — Crea una corona

- createInternalMesh(planet, annulus) — Crea un engranaje interno

- createPulley(name, radius, plane) — Crea una polea

- mountPulley(pulley, shaft) — Monta una polea en un eje

### 6. CylinderEscapement.js (6.396 KB)

Descripción: Implementa el escape de cilindro, un tipo de escape histórico utilizado en relojes de bolsillo del siglo XVIII-XIX. Se caracteriza por su funcionamiento más silencioso y paletas más cerradas.

Métodos:

- constructor(pendulum, escapeGear, system) — Inicializa el escape de cilindro

- rebuildConnectedTrain() — Reconstruye la cadena de ejes conectados

- _findConnectedNodes(shaft, visited) — Búsqueda DFS de nodos conectados

- update(dt) — Actualiza el estado del escape

- getSystemDirection() — Determina la dirección del sistema

- doTick() — Ejecuta un tick del escape

- applyTickToTrain(shaft, angleIncrement, links) — Propaga el ángulo por el tren

### 7. DetentEscapement.js (219 bytes)

Descripción: Placeholder para el escape de cronómetro (detent). Pendiente de implementación completa.

Contenido:

- constructor(pendulum, escapeGear, system) — Placeholder con mensaje de advertencia

### 8. EscapementFactory.js (1.293 KB)

Descripción: Fábrica de escapes. Crea el tipo de escape adecuado según la selección del usuario.

Métodos:

- static create(type, pendulum, escapeGear, system) — Crea un escape del tipo especificado

- static get TYPES() — Devuelve los tipos disponibles

- static get TYPE_NAMES() — Devuelve los nombres para la UI

### 9. Gear.js (1.548 KB)

Descripción: Representa un engranaje dentado con geometría estándar (perfil de evolvente).

Métodos:

- constructor(shaft, teeth, module, name, plane) — Inicializa el engranaje

- updateGeometry() — Calcula radios y geometría (addendum, dedendum, etc.)

- get angle() — Devuelve el ángulo del eje

- get x() — Devuelve la posición X

- get y() — Devuelve la posición Y

- get node() — Devuelve el eje asociado

### 10. GearMesh.js (734 bytes)

Descripción: Representa una restricción cinemática entre dos engranajes (engranamiento externo). Incluye la relación de transmisión con signo negativo.

Métodos:

- constructor(driver, driven) — Inicializa el engranamiento

- ratio() — Calcula la relación de transmisión (-N1/N2)

- propagate(fromNode, toNode) — Propaga velocidad en ambas direcciones

### 11. Hand.js (1.487 KB)

Descripción: Representa una aguja de reloj (segundero, minutero, horario) como un componente físico montable en ejes.

Métodos:

- constructor(type) — Inicializa una aguja con preset visual

- get angle() — Devuelve el ángulo del eje

- get x() — Devuelve la posición X

- get y() — Devuelve la posición Y

- get node() — Devuelve el eje asociado

### 12. index.html (1.866 KB)

Descripción: Página principal del simulador. Carga p5.js, todos los scripts y define la estructura de la página.

Métodos:

- Carga de p5.js desde CDN

- Carga secuencial de todos los archivos JavaScript

- Estilos CSS (style.css)

- Elemento <main> para el canvas

### 13. InteractionManager.js (12.657 KB)

Descripción: Gestiona la interacción del usuario con el simulador: selección, arrastre, búsqueda de componentes y análisis cinemático.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa con referencia al sistema

- selectShaft(shaft) — Selecciona un eje

- findShaftAt(x, y) — Busca un eje en una posición

- findShaftsAt(x, y, radius) — Busca ejes coaxiales

- findGuideAt(x, y) — Busca una guía lineal

- beginDrag(shaft) — Inicia el arrastre

- endDrag() — Termina el arrastre

- dragTo(x, y) — Arrastra un eje (reposiciona enlaces)

- dragRigidly(x, y) — Arrastra un eje con sus conexiones

- findClosestComponentAt(x, y) — Busca el componente más cercano

- findGearAt(x, y) — Busca un engranaje en una posición

- findPulleyAt(x, y) — Busca una polea en una posición

- findRackAt(x, y) — Busca una cremallera

- getKinematicData(targetNode) — Obtiene datos cinemáticos del tren

- tracePath(current, target, currentRatio, visited) — Traza la ruta cinemática

- pushHistory() — Guarda estado para Ctrl+Z

- undo() — Deshace la última acción

### 14. InternalGearMesh.js (397 bytes)

Descripción: Representa un engranamiento interno (corona-planeta). La relación de transmisión es positiva (mismo sentido de giro).

Métodos:

- constructor(driver, driven) — Inicializa el engranamiento interno

- propagate(driverNode, drivenNode) — Propaga velocidad (mismo sentido)

### 15. LinearGuide.js (784 bytes)

Descripción: Representa una guía lineal para cremalleras y otros componentes lineales.

Métodos:

- constructor(x, y, angle) — Inicializa la guía

- addComponent(component) — Añade un componente a la guía

- removeComponent(component) — Elimina un componente

- update(dt) — Actualiza la posición lineal

### 16. MechanicalSystem.js (48.000 KB)

Descripción: Fachada principal del sistema. Coordina todos los módulos y proporciona la API pública.

Métodos:

- constructor() — Inicializa el sistema y todos los módulos

- Métodos de fábrica (delegan en ComponentFactory)

- Métodos de topología (delegan en TopologyManager)

- Métodos de interacción (delegan en InteractionManager)

- update(dt) — Actualiza el estado del sistema

- addMeshedGear(driverGear, teeth, module, name) — Añade un engranaje conectado

- validate() — Valida la integridad del sistema

- mountGear(gear, shaft) — Monta un engranaje en un eje

- updateGearTeeth(gear, teeth) — Actualiza el número de dientes

- updateRackTeeth(rack, teeth) — Actualiza los dientes de una cremallera

- updatePulleyRadius(pulley, radius) — Actualiza el radio de una polea

- updateGearModule(gear, module) — Actualiza el módulo

- beginConnection(gear) — Inicia modo de conexión de engranajes

- endConnection() — Termina modo de conexión

- connectPulleys(driver, driven, crossed) — Conecta poleas con correa

- beginPulleyConnection(pulley) — Inicia modo de conexión de poleas

- beginRackConnection(pinion) — Inicia modo de conexión de cremallera

- endRackConnection() — Termina modo de conexión de cremallera

- endPulleyConnection() — Termina modo de conexión de poleas

- removePendulum(shaft) — Elimina un péndulo

- removeCarrier(shaft) — Elimina un carrier

- removeEscapement(shaft) — Elimina un escape

- addMinuteHandTrain(escapeGear) — Añade tren de minutos

- addHourHandTrain(minuteGear) — Añade tren de horas

- addGearToShaft(shaft, teeth, module, name) — Añade engranaje a un eje

- addBranchFromMotor(teeth, module) — Añade rama al motor

- saveClockToJSON() — Guarda diseño para Ctrl+Z

- loadClockFromJSON(jsonStr) — Carga diseño para Ctrl+Z

- saveProject(projectName) — Guarda proyecto completo (con metadatos)

- loadProject(jsonStr) — Carga proyecto completo (con compatibilidad)

- resetComponentCounters() — Reinicia IDs de componentes

- forkliftSubgraph(sourceShaft, offsetX, offsetY) — Duplica un subgrafo

### 17. Pendulum.js (3.495 KB)

Descripción: Modela un péndulo físico con integración de Euler, amortiguación y detección de cruce por cero.

Métodos:

- constructor(shaft, length, amplitude, frequency) — Inicializa el péndulo

- update(dt) — Actualiza el estado físico (gravedad, fricción, integración)

- isAtCenter() — Detecta el cruce por cero con interpolación lineal

### 18. PropertyPanel.js (66.095 KB)

Descripción: Panel de control completo. Gestiona la interfaz de usuario, selecciones, edición y visualización de propiedades.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa el panel y la UI

- update() — Actualiza todo el panel

- setSelection(node) — Selecciona un nodo (eje/guía)

- selectComponent(comp) — Selecciona un componente

- updateNodeInfo() — Actualiza la información del nodo

- handleCoordInput() — Maneja cambios en coordenadas X/Y

- createPlaneSelector(parent) — Crea el selector de planos

- updateEditor() — Reconstruye el editor dinámico

- createCollapsibleSection(container, title, stateKey, contentCallback) — Crea una sección plegable

- getComponentLabel(comp) — Obtiene la etiqueta de un componente

- buildComponentList(container) — Construye la lista de componentes

- buildCreateSection(container) — Construye la sección de creación

- buildInspectorSection(container) — Construye el inspector

- buildAnalysisSection(container) — Construye la sección de análisis

- buildAnalysisContent(container) — Construye el contenido de análisis

- buildDeleteSection(container) — Construye la sección de eliminación

- showCoaxialSelector(shafts) — Muestra selector coaxial

- drawCoaxialUI() — Dibuja la UI coaxial

- updateAudioUI() — Actualiza la UI de audio

- updateAnalysisUI() — Actualiza la UI de análisis

- addSectionTitle(text) — Añade título de sección

- addSeparator() — Añade separador visual

- addBtn(parentDiv, text, color, callback) — Añade botón con estilo

- styleBtn(btn, color) — Aplica estilo a botón

- clearActiveStyles() — Limpia modos de conexión

### 19. Pruebas.js (16.360 KB)

Descripción: Script de pruebas y diagnósticos para validar el sistema. Contiene funciones de prueba para diferentes componentes.

Métodos:

- testEscapementValidation() — Prueba la validación de escapes

- testPendulumCrossing() — Prueba la detección de cruce de péndulo

- testLinksCache() — Prueba el cache de enlaces

- testLinksCacheWithGears() — Prueba el cache con engranajes

- testSpatialIndex() — Prueba el índice espacial (Quadtree)

- testRenderCache() — Prueba el cache de renderizado

- testJSONRepair() — Prueba la reparación de JSON

### 20. Pulley.js (699 bytes)

Descripción: Representa una polea para transmisiones por correa.

Métodos:

- constructor(name, radius, plane) — Inicializa la polea

- get angle() — Devuelve el ángulo del eje

- get x() — Devuelve la posición X

- get y() — Devuelve la posición Y

- get node() — Devuelve el eje asociado

### 21. Quadtree.js (4.496 KB)

Descripción: Implementa un árbol cuaternario (Quadtree) para búsqueda espacial eficiente de componentes.

Métodos:

- constructor(bounds, capacity) — Inicializa el Quadtree

- insert(point) — Inserta un punto en el árbol

- subdivide() — Divide el nodo en 4 subnodos

- contains(point) — Verifica si un punto está en los límites

- queryCircle(cx, cy, radius) — Busca puntos en un círculo

- queryRange(rect, results, circle) — Busca puntos en un rectángulo

- intersects(rect) — Verifica intersección de rectángulos

- clear() — Limpia el árbol

### 22. Rack.js (953 bytes)

Descripción: Representa una cremallera (componente lineal) para convertir movimiento rotatorio en lineal.

Métodos:

- constructor(guide, teeth, module, name, plane) — Inicializa la cremallera

- updateGeometry() — Calcula la geometría de la cremallera

- get angle() — Devuelve el ángulo de la guía

- get x() — Devuelve la posición X

- get y() — Devuelve la posición Y

- get node() — Devuelve la guía asociada

### 23. RackPinionMesh.js (821 bytes)

Descripción: Representa la restricción cinemática entre un piñón y una cremallera (conversión rotación→traslación).

Métodos:

- constructor(pinion, rack) — Inicializa el enlace

- ratio() — Calcula la relación de transmisión

- propagate(fromNode, toNode) — Propaga velocidad (rotación → lineal)

- get isValid() — Verifica si el enlace es válido

### 24. Renderer.js (32.278 KB)

Descripción: Motor de renderizado. Dibuja todos los componentes del sistema en el canvas de p5.js con caché de gráficos.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa el renderer

- draw() — Dibuja todo el sistema

- drawGrid() — Dibuja la grilla de fondo

- drawShafts() — Dibuja todos los ejes

- drawShaft(shaft) — Dibuja un eje

- drawGears() — Dibuja todos los engranajes

- drawGear(gear) — Dibuja un engranaje (con caché)

- renderGearToBuffer(gear) — Genera buffer de imagen para un engranaje

- getGearHash(gear) — Genera hash para caché de engranajes

- invalidateCache() — Invalida el caché y libera buffers

- refresh() — Refresca el caché

- drawMeshes() — Dibuja los engranamientos

- drawBelt(belt) — Dibuja una correa

- drawBelts() — Dibuja todas las correas

- drawPulley(pulley) — Dibuja una polea

- drawPulleys() — Dibuja todas las poleas

- drawGuides() — Dibuja las guías lineales

- drawGuide(guide) — Dibuja una guía

- drawRacks() — Dibuja las cremalleras

- drawRack(rack) — Dibuja una cremallera

- drawRackMeshes() — Dibuja los enlaces cremallera-piñón

- drawCarriers() — Dibuja los portasatélites

- drawAnnuli() — Dibuja las coronas dentadas

- drawPendulums() — Dibuja los péndulos

- drawAnchors() — Dibuja las áncoras de escape

- drawSwissAnchor(esc) — Dibuja áncora suiza

- drawCylinderAnchor(esc) — Dibuja áncora de cilindro

- drawDetentAnchor(esc) — Dibuja áncora de cronómetro

- drawVergeAnchor(esc) — Dibuja áncora de verge

- drawClockHands() — Dibuja las agujas del reloj

- drawClockDial() — Dibuja la esfera del reloj

- drawRotationIndicator(shaft) — Dibuja indicador de giro

- drawRulers() — Dibuja reglas de coordenadas

### 25. Shaft.js (1.031 KB)

Descripción: Representa un eje rotacional, la unidad fundamental del sistema.

Métodos:

- constructor(x, y) — Inicializa un eje

- addComponent(component) — Añade un componente al eje

- removeComponent(component) — Elimina un componente

- update(dt) — Actualiza el ángulo según la velocidad angular

### 26. sketch.js (19.971 KB)

Descripción: Punto de entrada del programa. Configura el canvas, la cámara, el audio y el bucle principal (draw).

Métodos:

- setup() — Configura el canvas, sistema, renderer y panel

- draw() — Bucle principal de renderizado

- getWorldMouse() — Convierte coordenadas de pantalla a mundo

- playTickSound() — Reproduce sonido de tick (con alternancia tic/toc)

- canvasMousePressed() — Maneja clics en el canvas

- mouseReleased() — Maneja liberación del mouse

- mouseDragged() — Maneja arrastre (con snap a enteros y pan con Shift)

- mouseWheel(event) — Maneja zoom con la rueda (con límites)

- keyPressed() — Maneja atajos de teclado (Ctrl+Z, P)

- togglePresentationMode() — Activa/desactiva modo presentación

- autoZoomToFit() — Ajusta zoom automático

- testEscapementValidation() — Función de prueba (definida en Pruebas.js)

### 27. Solver.js (1.709 KB)

Descripción: Motor de resolución cinemática. Propaga la velocidad angular desde los motores a través del grafo de enlaces.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa el solver

- solve(dt) — Resuelve la cinemática del sistema

- propagateFrom(node) — Propaga velocidad desde un nodo (BFS determinista)

### 28. style.css (71 bytes)

Descripción: Estilos CSS básicos para la página (reset de márgenes, fuente por defecto).

Métodos:

- body { margin: 0; font-family: Arial, sans-serif; }

- canvas { display: block; }

### 29. SwissLeverEscapement.js (8.641 KB)

Descripción: Implementa el escape de áncora suiza (Swiss Lever), el tipo más común en relojería moderna. Es el escape por defecto del sistema.

Métodos:

- constructor(pendulum, escapeGear, system) — Inicializa el escape suizo

- rebuildConnectedTrain() — Reconstruye la cadena de ejes conectados

- _findConnectedNodes(shaft, visited) — Búsqueda DFS de nodos conectados

- update(dt) — Actualiza el estado del escape

- getSystemDirection() — Determina la dirección del sistema

- doTick() — Ejecuta un tick del escape

- applyTickToTrain(shaft, angleIncrement, links, depth) — Propaga el ángulo por el tren (con límite de profundidad)

### 30. TopologyManager.js (13.661 KB)

Descripción: Gestiona la topología del sistema: enlaces, geometría, validación y reconstrucción de componentes.

Métodos:

- constructor(system) — Inicializa con referencia al sistema

- restoreMesh(mesh, fixedShaft) — Reposiciona un engranamiento

- restoreBelt(belt) — Recalcula tangencias de una correa

- computeTangencyPoints(center1, radius1, center2, radius2, crossed) — Calcula puntos de tangencia

- restoreRackPinion(mesh, fixedNode) — Reposiciona un enlace cremallera-piñón

- updateGearGeometry(gear) — Actualiza geometría de un engranaje

- afterGeometryChange() — Reconstruye todo el sistema (Quadtree, cache, escapes)

- validateMesh(mesh) — Valida un engranamiento

- validateAllMeshes() — Valida todos los engranamientos

- connectGears(driverGear, drivenGear) — Conecta dos engranajes

- disconnectComponent(comp) — Desconecta un componente

- removeMesh(mesh) — Elimina un engranamiento

- removeGear(gear) — Elimina un engranaje

- removePulley(pulley) — Elimina una polea

- removeRack(rack) — Elimina una cremallera

- removeShaft(shaft) — Elimina un eje

- isShaftConnected(shaft) — Verifica si un eje está conectado

- meshExists(gearA, gearB) — Verifica si existe un engranamiento

- isGearMeshed(gear) — Verifica si un engranaje está engranado

- deleteNodeCompletely(node) — Elimina un nodo completo (con todos sus componentes)

### 31. VergeEscapement.js (211 bytes)

Descripción: Placeholder para el escape de verge (reculada), el tipo más antiguo de escape. Pendiente de implementación completa.

Contenido:

- constructor(pendulum, escapeGear, system) — Placeholder con mensaje de advertencia

## Resumen de Archivos por Categoría

| Categoría | Archivos | Tamaño Total |
| --- | --- | --- |
| Núcleo del Sistema | MechanicalSystem.js, Solver.js, Shaft.js | ~50.7 KB |
| Componentes | Gear.js, Pulley.js, Rack.js, Hand.js, Annulus.js | ~5.6 KB |
| Enlaces | GearMesh.js, InternalGearMesh.js, RackPinionMesh.js, Belt.js | ~3.0 KB |
| Elementos Especiales | Carrier.js, Pendulum.js, LinearGuide.js | ~6.8 KB |
| Escape | SwissLeverEscapement.js, CylinderEscapement.js, DetentEscapement.js, VergeEscapement.js, EscapementFactory.js | ~16.8 KB |
| Fábrica y Gestión | ComponentFactory.js, TopologyManager.js, InteractionManager.js | ~36.0 KB |
| Interfaz | PropertyPanel.js, Renderer.js | ~98.4 KB |
| Análisis y Utilidades | AnalysisTools.js, Quadtree.js | ~9.5 KB |
| Punto de Entrada | sketch.js, index.html, style.css | ~21.9 KB |

## Notas de Implementación

### Convenciones de Nomenclatura

- Prefijos de ID: S para ejes (Shaft), G para engranajes (Gear), P para poleas (Pulley), R para cremalleras (Rack), H para agujas (Hand), A para coronas (Annulus)

- Métodos públicos: CamelCase (ej: createShaft)

- Propiedades privadas: prefijo _ (ej: _lastRenderAngle)

### Dependencias entre Archivos

- MechanicalSystem.js depende de todos los módulos

- Renderer.js depende de MechanicalSystem.js

- PropertyPanel.js depende de MechanicalSystem.js

- sketch.js depende de MechanicalSystem.js, Renderer.js, PropertyPanel.js

- Los componentes (Gear.js, Shaft.js, etc.) son independientes entre sí

### Orden de Carga en index.html

- Componentes base (Shaft, Gear, Pulley, Rack, Annulus, Hand)

- Enlaces (GearMesh, InternalGearMesh, RackPinionMesh, Belt)

- Elementos especiales (LinearGuide, Carrier, Pendulum, Escapement*)

- El sistema (MechanicalSystem, ComponentFactory, TopologyManager, InteractionManager)

- Renderizado e interfaz (Renderer, PropertyPanel)

- Lógica de resolución (Solver)

- Punto de entrada (sketch.js)